- 协议说明 V2（20260512）

- 1．模块采用标准MODBUS-RTU通讯协议，方便组网软件连接。

- 2．协议中每个字节的位：1个起始位，8个数据位，无奇偶校验位，1位停止位。传输波特率9600，根据标准协议，采用CRC-16校验，高字节在后，低字节在前。

- 3. 数据说明：读取的是16位数据，高位在前，低位在后。

- 4. 标签卡号占8个字节，每次只能读一个天线的数据

- 5. 协议命令格式：

- 数据起始地址范围：0000H～0031H

| - 读取 - 地址 | - 数据内容 | - 描 述 |
| --- | --- | --- |
| - 0000 | - 网络通断 | - 保留使用 |
| - 0001 | - 24个RGB灯 | - 16bit无符号整数，高字节在前，低字节在后，高字节代表1-24个灯，低字节代表状态，00灭，01闪烁红灯，02闪烁绿灯，03闪烁蓝灯， |
| - 0002 | - 8个字节 | - 获取天线1读卡号数据 |
| - 0006 | - 8个字节 | - 获取天线2读卡号数据 |
| - 000A | - 8个字节 | - 获取天线3读卡号数据 |
| - 000E | - 8个字节 | - 获取天线4读卡号数据 |
| - 0012 | - 8个字节 | - 获取天线5读卡号数据 |
| - 0016 | - 8个字节 | - 获取天线6读卡号数据 |
| - 001A | - 8个字节 | - 获取天线7读卡号数据 |
| - 001E | - 8个字节 | - 获取天线8读卡号数据 |
| - 0022 | - 8个字节 | - 获取天线9读卡号数据 |
| - 0026 | - 8个字节 | - 获取天线10读卡号数据 |
| - 002A | - 8个字节 | - 获取天线11读卡号数据 |
| - 002E | - 8个字节 | - 获取天线12读卡号数据 |
| - 0032 | - 8个字节 | - 获取天线13读卡号数据 |
| - 0036 | - 8个字节 | - 获取天线14读卡号数据 |
| - 003A | - 8个字节 | - 获取天线15读卡号数据 |
| - 003E | - 8个字节 | - 获取天线16读卡号数据 |
| - 0042 | - 8个字节 | - 获取天线17读卡号数据 |
| - 0046 | - 8个字节 | - 获取天线18读卡号数据 |
| - 004A | - 8个字节 | - 获取天线19读卡号数据 |
| - 004E | - 8个字节 | - 获取天线20读卡号数据 |
| - 0052 | - 8个字节 | - 获取天线21读卡号数据 |
| - 0056 | - 8个字节 | - 获取天线22读卡号数据 |
| - 005A | - 8个字节 | - 获取天线23读卡号数据 |
| - 005E | - 8个字节 | - 获取天线24读卡号数据 |

- 读寄存器，功能码0x03   读保持寄存器，

- 读取对应通道的标签卡的卡号

- 地址：0x0002    读取卡号数据   8个字节数据

- 发数据：01 03 00 02 00 04 E5 C9  获取天线1数据

- 收数据：01 03 08 32 E5 95 06 09 01 04 E0 67 C5

- 32 E5 95 06 09 01 04 E0是8个字节的卡号

- 发数据：01 03 00 06 00 04 A4 08  获取天线2数据

- 收数据：01 03 08 32 E5 95 06 09 01 04 E0 67 C5

- 32 E5 95 06 09 01 04 E0是8个字节的卡号

- 发数据：01 03 00 0A 00 04 64 0B  获取天线3数据

- 收数据：01 03 08 32 E5 95 06 09 01 04 E0 67 C5

- 32 E5 95 06 09 01 04 E0是8个字节的卡号

- 发数据：01 03 00 0E 00 04 25 CA  获取天线4数据

- 收数据：01 03 08 32 E5 95 06 09 01 04 E0 67 C5

- 32 E5 95 06 09 01 04 E0是8个字节的卡号

- 01 03 00 5E 00 04 25 DB

- 其它通道依次类推

- 主机发：

| 主机地址 | 功能 码 | 起始寄存器高字节 | 起始寄存器低字节 | 读的寄存器数量高字节 | 读的寄存器数量低字节 | CRC 低 | CRC 高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 0x01 | 0x02 | 0x03 | 0x04 | 0x05 | 0x06 | 0x07 |
| ADD | 0x03 | 0x00 | 0x00 | 00 | N | CRC_L | CRC_H |

- 从机回：（按读取的寄存器2个字节示例）

| 从机地址 | 功能 码 | 读取 字节数 | 寄存器1 高字节 | 寄存器1 低字节 | 寄存器2 高字节 | 寄存器2 低字节 | CRC 低 | CRC 高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 0x01 | 0x02 | 0x03 | 0x04 | 0x05 | 0x06 | 0x07 | 0x08 |
| ADD | 0x03 | 2*N |  |  |  |  | CRC_L | CRC_H |

- 写寄存器，功能码0x06       数据原样返回

- 地址：

- 0x0001              2  执行灯状态

- 打开第二个RGB灯的红灯闪烁      01 06 00 01 02 01 18 AA

- 01 06 00 01 02 02 58 AB

- 01 06 00 01 06 02 5A 6B

- 01 06 00 01 0B 01 1E FA

- 01 06 00 01 0F 01 1C 3A

- 01 06 00 01 12 01 15 6A

- 01 06 00 01 15 01 17 5A

- 发数据：01 06 00 00 01 01 49 9A

- 回数据：01 06 00 00 01 01 49 9A

- 主机发：

| 主机地址 | 功能 码 | 起始寄存器高字节 | 起始寄存器低字节 | 写的数据 高字节 | 写的数据 低字节 | CRC 低 | CRC 高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 0x01 | 0x02 | 0x03 | 0x04 | 0x05 | 0x06 | 0x07 |
| ADD | 0x06 | 0x00 | 0x00 | 00 | 01 | CRC_L | CRC_H |

- 从机回：原数据返回

| 从机地址 | 功能 码 | 输出地址 高字节 | 输出地址 低字节 | 写的数据 高字节 | 写的数据 低字节 | CRC 低 | CRC 高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 0x01 | 0x02 | 0x03 | 0x04 | 0x05 | 0x06 | 0x07 |
| ADD | 0x06 | 0x00 | 0x00 | 00 | 01 | CRC_L | CRC_H |

- 地址设定：

模块开机，定时30秒，如果DTU查询有相应地址且UID一致，不用配置，直接跳到运行程序，对应命令格式：add+44+00 +12个UID+ CRC_H+CRC_L，

例如01 44 00 18 00 40 00 14 00 00 59 59 54 30 56 3C 8F，模块检验正确进入运行程序，否则进入地址配置程序 ，

如果30秒都没有相对应地址和UID过来，清除自身之前配置地址，直接跳入配置地址程序，

- DTU发广播指令  00 40 00 40 00

模块应答格式：00 + 41 + 12个UID + CRC_H + CRC_L

例如：00 41 18 00 40 00 14 00 00 59 59 54 30 56 AE 34

DTU发分配地址指令：00 + 42 + 12个UID + add + CRC_H + CRC_L

例如： 00 42 18 00 40 00 14 00 00 59 59 54 30 56 01 77 7F

模块应答格式：add + 43 + 00 + CRC_H + CRC_L

从机应答：01 43 00 11 30