- a、项目功能清单如下表：

| 物联IOT平台 | 设备管理 | 设备管理 | 系统提供设备管理，管理设备的基本信息，包括名称、编码、分类、生产商、制造商、规格、型号等等，实现对设备信息的维护、信息的查询和查看当前设备的状态等。 提供新增、删除、编辑、详情查看、查询、批量删除功能。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 摄像头管理 | 系统提供摄像机管理，包括摄像机的基本信息，包括摄像机的名称、编码、NVR、所属网段、分类、生产商、制造商、规格、型号等等，便于其他模块对摄像机进行相关管理以及维护。 提供新增、删除、编辑、详情查看、查询、批量删除功能。 |
|  |  | 设备台账 | 设备台账管理，对系统中实际用的具体设备进行管理维护。 以树状结构形式展示，设备台账、摄像机设备可绑定在区域下管理，台账信息包括：上层位置、设备编码、设备名称、所属项目、设备型号、设备模板、所属组织机构、所属类型、负责人、设备用途、安装日期、安装地点地址、纬度、经度、关联设备、设备绑定状态、区域分类、状态、层级、图纸编号、保修期结束日期、制造日期、资产编码、资产编号、使用证编号、安全级别、电气复杂系数、延迟告警、数据上报周期、使用年限、月票准使用时间（小时）、设备寿命、变动日期、停产日期、供货厂家、附件地址、警报规划等。 提供新增、删除、编辑、详情查看、查询、批量删除功能。 |
|  |  | 传感器台账 | 维护传感器（采集）的信息，主要包括传感器基本信息、采集协议信息，以及设备和区域的关联信息。具体包括：编号、名称、类型、协议、单位、标签、描述、备注等。 以树状结构形式展示，提供传感器绑定、启动、停止管理，包括新增、删除、编辑、详情查看、查询、批量删除、导入功能。 |
|  | 规则定义 | 规则定义管理 | 通过规则可以让项目下的设备相互联动，以设备上报数据或者定时器作为触发器并通过一些过滤及计算模块进行业务判断，最终控制其他设备进行联动操作。 完整的规则由三部分组成： 1）触发：触发是规则运行的触发条件，目前支持设备属性、事件、在线和时间触发。 2）条件：通过过滤、条件判断、函数计算来进行规则判断，得出结论是否需要继续执行。 3）执行：选择需要控制的设备，设置对应的属性或者调用服务。 |
|  | 消息同步和数据分发 | 消息及数据管理 | 平台通过发布-订阅消息系统模式提供消息同步和数据分发功能，通过配置，采集的传感器消息保留在主题中。消费者可以通过订阅关注的主题并使用该主题中的所有消息。 |
|  | 应用层网关 | Modbus | 功能包括TCP协议配置、RTU协议配置、点表管理 |
|  | 系统管理 | 组织机构 | 用于管理组织机构，包括新增组织机构、更新组织机构、移除组织机构等。组织机构，包括组织名称、与其他机构的层级关系等。可通过组织机构名称、层级等，筛选组织机构列表。 |
|  |  | 用户管理 | 用于管理系统用户信息，包括新增用户、更新用户、移除用户等。用户信息，包含用户名、角色、联系方式、职位、状态、访问密码等信息，用户信息可用于系统登录。 |
|  |  | 角色管理 | 用于管理管理系统的角色，包括角色新增、角色修改、删除角色等，由管理员进行统一的维护和管理。角色信息，包括角色名称、角色描述、角色有效期等。 |
|  |  | 权限管理 | 用于管理角色的权限信息，结合系统功能列表、角色列表，给不同角色，配置相应的功能权限。 |
|  |  | 系统日志 | 系统日志，记录了用户使用系统的操作记录。该功能，用于查看系统日志信息，便于系统问题定位和追踪。系统日志，包括用户名、用户操作、请求方法、请求参数、请求IP、请求时间等。 |
|  |  | 参数管理 | 用于配置系统参数，通过对参数的修改，即可实现业务功能的变化，减少开发时间、部署时间。包括新增参数、修改参数、删除参数等。参数内容，包括参数名称、参数编码、参数值等。 |
|  |  | 字典表管理 | 为了便于管理前端页面的各类下拉列表，增加了字典表，下拉的列表数据都保存在字典表里。在下拉列表发生变更时，只需修改字典表，就可以实现，提高开发效率、管理效率。字典表，包括了类型、名称、编码等。 |
|  | 接口实现 | 水上水下一体化监控 | 监测设备（如摄像机、水质仪、自动气象站、水文传感器等） 1.摄像机（水上、水下） 2.多参数水质仪（温度、PH值、电导率、溶解氧、浊度） 3.水体温盐传感器（温度、盐度） 4.气象传感器（风速、风向、温湿度、气压） |
|  |  | 岸基环境生态全自动监控 | 实时视频和相关监测设备 监测指标：内部温湿度、外界温湿度、光照强度、红外、气修数据、视频信号 |
|  |  | 入海污染物监控 | 1.采水单元（水样：水质、水压、水量） 2.预处理单元 3.配水单元 4.分析单元（多参数水质分析、营养盐自动分析、声学多普勒流速流量分析、高锰酸盐指数分析、其它） 多参数水质分析指标包括：水温、PH值、溶解氧、电导率、浊度、叶绿素、蓝绿藻、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、活性磷酸盐、流量； |
|  |  | 视频监控 | 远距离视频监控设备及系统 |
|  |  | 防灾减灾预警监控 | 风暴潮模型实现动态的预警及趋势变化数据 |

物联网IOT平台由两大系统组成，分别是物联网系统和物联网应用个系统，其中物联网系统的主要功能模块有设备管理、规则定义、消息同步和数据分发、应用层网关管理以及系统管理。物联网系统主要用于管理现场的所有设备以及设备采集协议、数据写入、规则定义等。物联应用系统则是通过接口方式对接现场其他系统，获取分析或者结果数据，为数据融合分析提供数据支持。

需汇聚来源于物联网平台采集的感知数据（包括海面气象数据、水文数据、水质数据、流量数据、潮位数据）、视频数据、遥感数据、生物数据以及风暴潮历史数据等，对各种数据进行统一标准化和整合。